Bloks  I1/3

Trešās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma: Ražošanas ēku konstruktīvās shēmas.              Stinguma saites.

###### Studiju kurss: Būvkonstrukcijas.

| ###### Uzdevums vai apskatāmā tēma | Nodarbības veids (lekcija, prakt.d.) | Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma) | Kā apkopot iegūtos rezultātus (katalogs, specifikācija, izraksti, skices, rasējumi) | Kur vēlāk izmantos iegūtos rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katrs veido īsu konspektu Būvkonstrukciju projektēšanā un darbā specialitātē 1. Daudzstāvu ražošanas ēku | Patstāvīgs |  |  |  |
| stiegrbetona karkasi, to | darbs |  |  |  |
| iedalījums: |  |  |  |  |
| - telpiskā stinguma |  |  |  |  |
| nodrošināšana |  |  |  |  |
| -elementu savienojumu |  |  |  |  |
| mezgli |  | T.Caja redakcijā |  |  |
| 2.Daudzstāvu civilo ēku | Patstāvīgs | “Būvkonstrukcijas”-II daļa |  |  |
| konstruktīvie risinājumi | darbs |  |  |  |
| 3. Vienstāva ražošanas ēku | Patstāvīgs |  |  |  |
| karkasi, to elementi | darbs |  |  |  |
| 4. Sienu paneļu aprēķina | Lekcija |  |  |  |
| shēmas un slodzes; | Patstāvīgs |  |  |  |
| konstruktīvie risinājumi | darbs |  |  |  |
| 5.telpiskā stinguma |  |  |  |  |
| Nodrošināšana. Vertikālās un horizontālās stinguma saites | Patstāvīgs darbs |  |  |  |
| 6.Karkasu elementu savienojumu | Patstāvīgs darbs |  |  |  |
| mezgli |  |  |  |  |

Kontroljautājumi

1. Kādi ir daudzstāvu ēku st/b karkasu veidi un to elementi ?

2. Kādas ēku konstruktīvās shēmas lieto telpiskā stinguma nodrošināšanai un kādus savienojumu

mezglus izmanto (šarnīrveida, stingos) ?

3. Kas kalpo karkasa ēkās kā vertikālās saišu diafragmas ?

4. Kādas slodzes st/b karkasa ēkā uzņem ārsienas un kādas ir to aprēķina shēmas ?

5. Kādi ir daudzstāvu civilo ēku konstruktīvie risinājumi ?

6. Kādus pārseguma veidus izmanto vienstāva ražošanas ēkās ?

7. Kā nodrošina vienstāva ražošanas ēku telpisko stingrību ? Kur izvieto horizontālās un vertikālās

stinguma saites ?

8. Kādas slodzes uzņem vienstāva ražošanas ēku karkasa elementi ?

9. Salīdzināt šķērsrāmjus ar stingiem un šarnīrveida savienojumiem ?

10. Kādas slodzes ievēro, aprēķinot sienu paneļus ?

11. Kādas īpatnības jāievēro, rēķinot sienu paneļus virs vai zem logu ailām ?

# ATSKAITE

### Bloks 	I1/3

Tēma (uzdevums) :

Ražošanas ēku konstruktīvās shēmas.              Stinguma saites.

1. Attēlot daudzstāvu ražošanas ēku karkasa veidus zīmējumos ar paskaidrojumiem:

- Karkasi ar siju un bezsiju pārsegumiem

- Rāmju, saišu un rāmju-saišu konstruktīvās shēmas

2. Attēlot daudzstāvu civilo ēku konstruktīvos risinājumus zīmējumos ar paskaidrojumiem un salīdzinājumiem:

- ar šķērsrāmjiem

- ar telpiskiem rāmjiem

- ar garenrāmjiem

- ar nepilno karkasu

- bezkarkasa lielpaneļu ēkas

3.Attēlot vienstāva ražošanas ēku konstruktīvos risinājumus. Šķērsrāmju veidi, to :

- rīģeļu un kolonnu tipi

- elementu savienojumu mezgli

- karkasa noturības saites

4. Karkasa ēku sienas - skices

2012./13.